## POWER LEDLİ OTO SİNYAL VERİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sinyal verici gruplarının çalışma voltajı 220-240V A.C olacaktır.

- Işık kaynağı olarak sinyal vericilerde Power LED kullanılacaktır.

- POWER LED’li sinyal verici Cihazlarının çalışma gerilim aralıklarındaki güç faktörü (COSФ) ≥0,95’den büyük veya eşit olmalıdır.

- POWER LED modülünün güç tüketimi en fazla 10W olmalıdır.

- 200 mm oto sinyal verici grubu 3 metre 4x0,75mm2 NMH kablo, 300 mm oto sinyal verici grubu 12 metre 4x0,75mm2  NMH kablo, yaya sinyal verici grubu 3 metre 3x0,75mm2   NMH kablo ile teslim edilecektir.

- 300 mm oto sinyal verici grupları 509.04 “Sinyalize tesis yapımı” kısmında özellikleri verilen konsol bağlantı aparatı ile birlikte teslim edilecektir.

- Sinyal verici gruplarında kullanılan Power LED li modüller, istenen çalışma voltajının belirtildiği, (200mm ve 300 mm oto ve yaya gruplarında) ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen TS EN 12368 veya EN 12368 standardı uygunluğu belgesine sahip olacaktır.

- Sinyal verici gruplarına ait siperlikler, irtibat ayakları, 2 adet M8 inoks cıvata ve gerekli görülen ekipman ile birlikte darbelere mukavim, depolamaya, taşımaya uygun kutular içinde monteli ve (siperlikler hariç) çalışmaya hazır halde bulundurulacaktır. Kutu üzerinde içindeki malzemeler ve adetlerini bildiren bir etiket bulunacaktır.

- POWER LED li  oto sinyal vericiler ile birlikte yön maskeleri, Yaya sinyal vericileri ile birlikte duran ve yürüyen yaya maskeleri verilecektir.

- POWER LED li Yön bilgisi içereren oto sinyal verici Maskeleri ön camın içine veya dışına boya ile yapılmış olmayacaktır.

- Sinyal verici gruplarının ana gövdeleri, siperlikleri, irtibat ayakları, optikleri ve kapakları her türlü atmosferik koşullara dayanıklı polikarbonat malzemeden imal edilecektir. Regrind (kazanılmış) polikarbonat kullanılmamalı virgin (ilk üretim) polikarbonat hammaddeden üretilmelidir. Sinyal vericiler kırılgan ve gevrek yapıda olmamalıdır.

- Sinyal verici gruplarının anma çapı 200mm veya 300mm +-%10 olmalıdır.

- POWER LED li Sinyal verici ve Sinyal verici gruplarının dış yüzeyinde teknik özelliklerini(Volt, Akım, Güç vb.) belirten dış çevre koşullarından etkilenmeyecek tipte etiket bulunacaktır.

- POWER LED modülünün elektriksel bağlantısı sıralı tip vidalı klemensli olacaktır.